平成21年11月25日

●●●●　様

社団法人北陸電気管理技術者協会

電気管理技術者　■■電気管理事務所

自家用電気工作物の保安管理業務に関する新たな委託契約書による再契約のお願い　ならびに改正の要旨等について

- 新たな委託契約書による再契約のお願い

この度、電気保安管理業務の外部委託先である私たち電気管理技術者等が行う保安管理業務の質の向上を主な目的として、委託契約書の内容が見直され、大幅に改正（充実・厳格化）されました。

ついては改正に至る経緯、主旨をご理解いただき、新たな委託契約書による再契約について、よろしく取り計らいくださるよう謹んでお願いいたします。

- 委託契約書改正に至る経緯

  - 電気事業法施行規則の改正（平成15年7月1日布告　平成16年1月1日施行）
保安管理業務の外部委託先を民間法人とすることが可能となりました。
市場原理による品質向上への期待とともに、過度の価格競争による業務品質低下の懸念もありました。

  - 自家用電気工作物保安管理規程の制定（平成19年1月16日）
保安管理業務の品質維持向上のため、業務を行うにあたって最低限実施すべき事項等の基準を定められました。

  - 主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正

（平成21年5月1日制定　平成21年11月1日適用）

近年電気管理技術者等による法令違反事例や不適切事例が散見され、前(1)項の懸念が顕在化したため、現行制度の下で早期に保安管理業務の質を向上させることとし、電気事業法施行規則第53条第2項第5号の「設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任が委託契約に定められていること」の解釈を、委託契約書から次のこと等が確認できることとして規定されました。

    - 電気管理技術者等が、保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施すること

    - 設置者が、委託契約書に記載された電気管理技術者等が保安管理業務を行っていることを確認すること

    - 電気管理技術者等が行う月次点検の内容

    - 電気管理技術者等が年次点検を行うこと及びその内容

    - 電気管理技術者等が行う工事期間中の点検の内容

    - 電気管理技術者等が、事故・故障発生時に臨時点検、再発防止策の指示等を行うこと

- 委託契約書改正の要旨、概要

  - 前2(3)項 解釈及び運用（内規）の改正内容に基づき、従来の委託契約書を全面的に見直し、平成21年11月1日から適用される新たな内規により産業保安監督署が行う外部委託申請の審査、承認の要件に適う内容に改正しました。
詳細は「別紙」新旧対照表に記載のとおりです。

  - 委託契約書の運用スケジュール

    - 平成21年11月1日以降の新規及び更新契約は、全て新たな委託契約書により契約します。

    - 既契約については、契約期間満了等の時期に合わせて新たな委託契約書への変更をお願いさせていただきます。

平成21年11月25日

別紙

社団法人北陸電気管理技術者協会

電気管理技術者　■■電気管理事務所

自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書の新旧対照表

【新契約書における追加変更箇所を青色文字で示す。】

| 新（改正後） | 旧（改正前の当該条項） | 改正要旨 |
| --- | --- | --- |
| ①委託契約書 ②保安管理業務 | ①契約書 ②保安業務 | 常用用語の適正化 |
| （以下「甲」という。）と、電気管理技術者 綾部道男（以下「乙」という。）とは、甲が設置する自家用電気工作物（以下「電気工作物」という。）の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）の委託について、次のとおり委託契約（以下「契約」という。）を締結する。 | （以下「甲」という。）は、第1条に掲げる自家用電気工作物（以下「電気工作物」という。）について、電気事業法施行規則第52条第2項の規定による工事、維持及び運用に関する保安業務を、社団法人北陸電気管理技術者協会に所属する電気管理技術者 綾部道男（以下「乙」という。）に委託し、乙はこれを受託する。ただし、該当設備機器のないものにあっては対象としない。 | 文章表現の変更 業務の対象に関する記述を第１条に集約 |
| 第 １ 条 この契約に基づき乙が行う保安管理業務の対象とする電気工作物の概要は、次に掲げるものとする。ただし、該当設備機器のないものにあっては対象としない。（以下において同じ。）。 四 需要設備 イ 設備容量 ～ ハ 受電電圧 七 蓄電池設備 ・有 ・無 | 第 １ 条 この契約に基づき乙が行う保安業務の対象と電気工作物の概要は、次に掲げるものとする。 一 事業場の名称 ～ 三 … 四 受電設備容量 ／ 五 最大電力 ／ 六 受電電圧 七 発電所 ～ 九 … | 「前文」関連…対象外業務を第1条で規定 需要設備の規模等を四項にまとめる形式に変更 蓄電池設備を追加 |
| 第 ２ 条 乙が行う保安管理業務の内容は次のとおりとし、その具体的基準は甲の定める保安規程別表1（その2）又は(その3)並びに発電所については同別表３及び別表４（以下合わせて「保安規程別表」という。）によるものとする。 | 第 ２ 条 乙が行う保安業務の内容は次のとおりとし、その具体的基準は甲の定める保安規程別表1（その2）並びに発電所については同別表３及び別表４（以下合わせて「保安規程別表」という。）による。 | 無停電点検の基準を規定する保安規程別表1 (その3)のことを追加 |
| 一 電気工作物の工事、維持及び運用について、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）への適合状況を確認するため、設計の審査、工事中点検並びに巡視、点検、測定及び試験を行い技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、必要な指示又は助言 | 一 電気工作物の工事、維持及び運用について、設計の審査、工事中点検並びに巡視点検、測定試験を行い経済産業省令で定める電気設備及び発電用火力設備に関する技術基準（以下「技術基準」という。）に適合しない事項がある場合は、必要な指示又は助言を行う | 乙が行う審査、点検等の目的を明記。 指示、助言の条件を乙の判断能力に委ねる表現に変更 |
| 二 電気関係事故・故障発生時に、次のイからニまでに掲げる措置 イ 事故・故障発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業員から受けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示 ロ 事故・故障の状況に応じて精密点検 ハ 事故・故障の原因が判明した場合は、同様の事故・故障を再発させないための対策について、指示又は助言 ニ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、その報告の作成及び手続の指導 | 二 電気関係事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲若しくは電力会社等から通知を受けたとき、並びに乙が巡視点検の際に発見したときは、次の保安業務を行う イ 応急措置の指導 ロ 原因調査の協力 ハ 再発防止措置の指示、助言 ニ 必要に応じて精密点検 ホ 電気関係事故報告及び手続の指導 | 乙が行う措置の着手条件、実施内容を具体的に規定 |
| 三 低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置（以下「絶縁監視装置」という。）を有する需要設備につては、警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は50mAとする。）以上の漏えい電流が発生している旨の警報（以下「漏えい警報」という。）を連続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。）に原因を調査し、適切な措置並びに警報の受信記録を３年間保存 | 三 低圧電路の絶縁状態を監視する装置（以下「絶縁監視装置」という。）が設置されている場合は、絶縁監視装置から警報を受けた場合の応急措置の指導、助言及び必要に応じての点検を行う | 絶縁監視装置の運用条件を具体的数値により厳格に規定 |
| 四 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会い | 四 電気事業法に規定する立入検査の立会いを行う | 条項番号を追記 |
| 第 ３ 条 乙は保安規程別表に基づく保安管理業務等を… 一 通常点検は、主として運転中の施設について次に掲げる点検、測定、問診をすることをいい、需要設備並びに非常用予備発電装置は １回／＿ヶ月… | 第 ３ 条 乙は… 一 通常点検は、主として運転中の施設の巡視点検をすることをいい、保安規程別表に基づき、需要設備は１回／＿ヶ月… | 保安規程別表に基づくことを共通条件とし、実施事項に測定、問診を追加、対象設備に予備発電装置を追加 |
| イ 外観点検を（イ）に掲げる項目について、（ロ）に掲げる設備等を対象として行う。 （イ）点検項目 (a) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 (b) 電線と他物との離隔距離の適否 (c) 機械器具、配線の取り付け状態及び過熱の有無 (d) 接地線等の保安装置の取り付け状態 （ロ）対象設備等 (a) 引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等） (b) 受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等） (c) 受・配電盤 (d) 接地工事（接地線、保護管等） (e) 構造物（受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等）・配電設備 (f) 発電設備（原動機、発電機、始動装置等） (g) 蓄電池設備 (h) 負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等） ロ 次の（イ）及び（ロ）に掲げる項目の確認を行う。 - 電圧値の適否及び過負荷等（電圧、負荷電流測定） - 低圧回路の絶縁状態（B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定） ハ 上記第一号イ及びロの点検のほか、甲及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙としての観点から点検を行う。 |  | 外観点検の項目、対象設備を具体的に記載 |
| 二 定期点検は１年に１回以上、次のイからホまでに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定試験をすることをいう。（ただし、信頼性が高く、かつ、下記の確認、測定、試験と同等と認められる点検が１年に１回以上行われている機器については、社団法人北陸電気管理技術者協会の別に定める無停電点検指針に基づき実施することで停電により設備を停止状態にして行う点検を３年に１回以上とすることができる。） イ 低圧電路の絶縁抵抗が技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。 ロ 接地抵抗値が技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること。 ハ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 ニ 非常用予備発電装置が商用電源停止時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。 ホ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 | 二 定期点検は、主として施設の運転を停止して点検試験をすることをいい、保安規程別表に基づき行う | 定期点検の回数は１回／年であること、停電して行う定期点検を１回／３年にする場合（無停電点検）の要件を具体的に記載 |
| 三 精密点検は、… 四 工事期間中は、上記第一号イに定める外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を毎週１回以上行う。 五 竣工検査の立会い… | 三 精密点検は、… 四 工事中点検は、毎週 １回以上行う 五 竣工検査の立会い… | 四 工事中点検の内容を補完 |
| （点検、測定及び試験の分界） 第 ４ 条 甲は次の各号のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験の全部又は一部については、甲の負担において電気機器製造業者、電気工事業者等に依頼して行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はその記録に基づき、甲に対して必要な助言を行うものとする。 | （点検試験の分界） 第 ４ 条 甲は次に掲げるものの点検、試験については、甲の負担において電気機器製造業者又は電気工事業者等に依頼して行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はこの通知に基づき、甲に対して必要な指示又は助言を行うものとする。 |  |
| 一 取扱いが法令による特定の資格を要する建築設備、消防設備又は特殊消防用設備等、検査業者等の検査を要することとなる機械並びに機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等） 二 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する密閉型防爆構造機器等 三 設置場所の特殊性のため、点検を行うことが困難な次のいずれかの場所の電気工作物 イ 立入に危険を伴う酸欠箇所、有毒ガス発生箇所、高所での危険作業を伴う箇所、放射線管理区域等 ロ 情報管理、衛生管理、機密管理のため立入が制限される場所等 ハ 立入に専門家による特殊な作業を要する密閉場所等 四 事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物 五 発電設備の電気設備以外である電気工作物 | 一 消防設備、昇降設備等のように法令により取扱いに特定の資格を要するもの、並びにオートメーション化された機器、コンピューター機器のように、取扱いに高度の専門技術を要するものについては、各機器の一次側電路までの外観点検及び絶縁抵抗試験（実施可能なものに限る。）以外の点検、試験 二 密閉防爆機器等のように構造上点検できない機器については、外観点検及び絶縁抵抗試験以外の点検、試験 三 広告塔、照明塔等の高所部分その他の場所で点検困難な場所の設備、機器は、現場において容易に実施しうるもの以外の点検、試験 四 移動して使用する機器及びこれに所属する電線については、常時電路に接続して使用されるもの及び点検時に現場に置かれているもの以外の点検、試験 | 一 記述表現の変更 二 記述表現の変更 三 条件の具体化 四 記述表現の変更 五 エンジン部分、燃料・冷却系設備等を指す記述の追加 |
| （甲、乙相互の協力及び義務） 第 ５ 条 甲は乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が指示、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。 | （甲、乙相互の協力及び義務） 第 ５ 条 甲は乙が指示した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、又、乙が指示、助言した事項についてはその意見を尊重するものとする。 | 必要な措置の実行を担保するため、甲の義務を強化 |
| ２ 甲は契約にあたって乙が本人であるか面接等を行い乙の会員証で確認するとともに、点検を行う者が乙であることを確認するものとする。 | ２ 甲は乙が行う巡視、点検、測定及び試験の実施について協力するものとする。 | 乙本人の従事を担保するため、甲による乙の本人確認義務を追加 |
| （契約の解除、失効） 第 18 条 次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。 2 特別の理由により、第19条の契約の期間内において、甲又は乙のいずれか一方が解約を申し出て、契約を解除する場合は、次によるものとする。 一 甲から申し出る場合は、甲が乙に契約開始月から解約月までの合計手数料の３％及び契約残存月数の12分の１相当額を支払うものとする。 二 乙から申し出る場合は、後任の電気管理技術者の契約が開始するまでは解除することができないものとする。 | （契約の解除、失効） 第 18 条 次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。 | 特別の理由による解約条件を、第２項として追加 |
| 3 甲の需要設備が次のいずれかに該当する場合は、この契約は失効する 一 ～ 五 …となった場合 六 構外にわたる配電線路の電圧が600ボルトを超えた場合 | 2 甲の需要設備が次のいずれかに該当する場合は、この契約は失効する 一 ～ 五 …となった場合 | 未記載であった失効条件事項の追加 |